授课提纲或板书设计

- 水准仪及其使用 4-1 水准测量原理 4-2 水准器 4-3 水准尺和尺垫 4-4 望远镜

课 堂 教 学 安 排

| 教学环节 及时间分配 | 教学主要内容与过程 | 教法运用 |
| --- | --- | --- |
| 组织教学 3分钟 新课导入 7分钟 新课讲解 70分钟 课堂小结 5分钟 布置作业 5分钟 | 考勤，营造课堂氛围 在上课之前，大家思考一下你们所见过或想到的在工程施工中控制和测量“高度”的方法都有哪些？ 很好，大家也提出了几种工具与方法，而今天我们要学习的内容就是其中最基本，也很重要的一种测量工具，水准仪。 4-1 水准测量原理 一、水准测量的原理 - 转点、测站 转点：如果不便直接测的亮点之间的高差，需要加设若干个临时的立尺点，作为传递高程的过度点，称为转点 测站：每安置一次仪器，称为一个测站。 - 地球曲率的影响 推导公式阅读P40~P41 结论：以普通水准测量对成果的精度要求而言，地球曲率影响所带来的误差，可以忽略不计。 4-2 水准器 - 水准管 水准管的管子用玻璃制成，内有一个被液体蒸汽充塞的空间，这个空间称为水准气泡。 今后我们进行调平仪器的时候就是通过观察气泡位置来进行的。 在水准管上有2mm间隔的分划线。分划线与中间的S点成对称，S点称为其零点。 - 圆水准器 圆水准器是将一个圆柱形的玻璃盒子装嵌在金属的框内，盒内是装满酒精或氯化锂后加热密封的水准器。 - 符合水准器 符合水准器作业可以使气泡居中的精度提高一倍。 阅读P43简单了解符合水准器工作原理。 实物演示 4-3 水准尺和尺垫 - 水准尺 水准尺使用干燥木料制成，一般长3~4m，按其构造不同可分为折尺、塔尺、直尺等。 在施工场地因为运输方便我们用塔尺比较多，但是用的时间久了，其接头处容易损坏，影响尺长的精度，精度要求较高的测量我们采用直尺。 为了竖尺时的稳定，在立尺时我们采用尺垫垫在尺子下端，尺垫由生铁铸成，一般为三角形，中央有一个突起的圆顶，以便放置水准尺。 样式看图4-13 4-4 望远镜 - 望远镜的构造原理 1、透镜及其成像 - 望远镜成像原理 3、像差得的消除 像差消除的办法是采用复合透镜。 4、十字丝 - 外调焦望远镜 因为外调焦望远镜存在许多缺点，镜筒很长，仪器重，重心不稳定，使用寿命不长，所以此种类型望远镜应用较少，大家阅读理解即可。 三、内调焦望远镜 - 望远镜的性能 大家阅读一下课本P49~P51，对望远镜的性能阅读理解即可。 - 望远镜的使用 操作程序及视察消除老师做操作演示。 本节课我们学习了水准仪的测量原理及其基本构造方面的认识，大家重点理解掌握水准仪的测量原理，对水准仪的基本构造要有立体形象概念。 补充作业：1、水准测量原理公式？ 2、水准仪的基本构造？ | 讨论法 讲授法 讨论法 任务 驱动法 讲授法 任务 驱动法 讲授法 讲授法 任务 驱动法 |

| 课题序号 | 4 | 授课班级 | 18工程测量3+3班 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 授 课 形 式 | 讲授 | 授课日期 |  |  |  |  |
| 授课章节 名称 | 第四章 水准仪及其使用 |  |  |  |  |  |
| 使用教具 | 多媒体、水准仪、架腿、水准尺和尺垫 |  |  |  |  |  |
| 教学目的 | - 熟悉水准仪架设方法。 - 学会水准仪的实际操作。 |  |  |  |  |  |
| 教学重点 | - 规范操作过程，保证测量成果的准确性。 - 团队精神教育，严谨认真、和谐沟通、团队协作。 |  |  |  |  |  |
| 教学难点 | 水准仪的规范使用。 |  |  |  |  |  |
| 教学方法 | 讲授法、任务驱动法、讨论法 |  |  |  |  |  |
| 更新、补 充、删节 内容 | 无 |  |  |  |  |  |
| 教学后记 |  |  |  |  |  |  |